BÀI 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT THÔNG MINH VÀ QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Dự án: Trang trại Lan thông minh

# 1. KIẾN TRÚC 4 TẦNG DIKW

| Tầng | Nội dung trong trang trại | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| W - Wisdom | Kết hợp dữ liệu lịch sử với dự báo thời tiết dài hạn để tối ưu lượng nước tưới (sắp mưa thì giảm, nắng kéo dài thì tăng) | Lịch tưới tiết kiệm nước |
| K - Knowledge | Quy tắc: nhiệt độ > 35°C thì tự động bật máy bơm | Lệnh bật/tắt máy bơm |
| I - Information | Dữ liệu được lọc, so với ngưỡng: "Độ ẩm vườn A còn 28%, thấp hơn mức 40%" | Thông báo cho chủ vườn (app/SMS) |
| D - Data | Số đo thô từ cảm biến độ ẩm, nhiệt độ kèm thời gian (vd: 28%, 36.2°C) | Chuỗi số liệu lưu vào ổ cứng |

Luồng: cảm biến → chip SoC → máy bơm. Từ Data lên Wisdom, giá trị tăng dần còn lượng dữ liệu cần xử lý giảm dần.

# 2. XỬ LÝ HAI "BẪY"

## Bẫy 1: file .env bị ẩn

- Bật hiển thị: File Explorer > View > Show > Hidden items, để thấy .env và .git, tránh xóa nhầm khi dọn dẹp.

- Thêm .env vào file .gitignore để không đưa mật khẩu máy bơm lên Git; chỉ chia sẻ file mẫu .env.example và sao lưu .env ở nơi an toàn.

## Bẫy 2: dung lượng ổ cứng

Dữ liệu 1 năm = 50 MB × 365 = 18.250 MB ≈ 17,8 GB   (÷ 1024)

Dữ liệu chỉ chiếm ≤ 70% đĩa

Dung lượng đĩa tối thiểu = 17,8 ÷ 0,7 ≈ 25,5 GB

Cần ổ hiển thị tối thiểu khoảng 26 GB. Do còn hệ điều hành và hao hụt khi quy đổi 1000 sang 1024, nên chọn ổ 64 GB (hoặc 128 GB nếu muốn dư chỗ mở rộng).

# 3. CHIP SOC CHO THIẾT BỊ BIÊN

Dùng một chip SoC (như Raspberry Pi hoặc ESP32) đặt tại vườn làm bộ điều khiển. SoC tích hợp CPU, RAM, Wi-Fi/Bluetooth và cổng đọc cảm biến trên một chip nên nhỏ gọn, tiết kiệm điện, giá rẻ. Chip thực hiện luôn tầng Knowledge ngay tại chỗ, nên máy bơm vẫn tự chạy khi mất mạng.